Anexo Técnico

Alumna: Lucía Tejedor de la Cruz

Correo electrónico: l.tejedor.2022@alumnos.urjc.es

Justificación de Materiales del Proyecto TierraViva

Este anexo técnico justifica la selección de materiales y tecnologías utilizadas en el Trabajo de Fin de Grado titulado “TierraViva: Monitorización Sostenible y Riego Inteligente en Cultivos desatendidos'.

El sistema ha sido diseñado para funcionar de forma autónoma en entornos rurales sin acceso a red eléctrica y comunicación limitada. La elección de cada componente ha sido realizada en base a criterios de eficiencia energética, fiabilidad, documentación técnica, relación calidad-precio y compatibilidad con tecnologías LPWAN como LoRa.

El sistema utiliza tecnología LoRaWAN para comunicación de bajo consumo y largo alcance, permitiendo el monitoreo de parámetros ambientales (humedad del suelo, temperatura, humedad del aire y luz) y el control automatizado de riego mediante nodos sensores distribuidos. El centro de control actúa como gateway local con backend para almacenamiento y visualización de datos.

La selección de materiales y tecnologías se basa en los siguientes criterios clave:

- Eficiencia energética: Prioridad en componentes de bajo consumo para maximizar la autonomía con fuentes solares.

- Fiabilidad: Componentes probados en entornos IoT rurales, con protección contra elementos adversos (IP65/67, anticorrosión).

- Documentación técnica: Disponibilidad de guías abiertas (Arduino IDE, Raspberry Pi docs, bibliotecas LoRaWAN, documentación IoT).

- Relación calidad-precio: Equilibrio entre costo y rendimiento, con precios actualizados a octubre 2025 en proveedores españoles como Amazon.es, PCComponentes.

- Compatibilidad con LPWAN (LoRa): Integración nativa con módulos SX1262/SX1276 para frecuencias 868 MHz (Europa).

El equipamiento se divide en cuatro bloques. A continuación, se justifica cada componente, incluyendo precio estimado (IVA incluido, por unidad individual; precios de Amazon.es y similares, sujetos a variaciones). Se estima un sistema prototipo con 1 centro de control y 2 nodos para un total de aproximadamente 500 €.

## Bloque 1: Centro de Control (Gateway y Backend)

El centro de control se basa en una Raspberry Pi 4 con recepción LoRa, almacenamiento local, panel de visualización web y energía solar autónoma. Permite la gestión del sistema sin dependencia de red externa. La Raspberry Pi 4 asegura versatilidad para backend, con alimentación solar para autonomía total.

| Componente | Justificación | Precio Estimado (€) | Fuente | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 Modelo B | Potencia quad-core (4GB RAM) para GPIO LoRa y backend; supera a ESP32 en procesamiento. Docs extensas en raspberrypi.org. | 67 | Amazon.es | Ver producto |
| microSD 64GB Clase 10 | Almacenamiento rápido para OS, DB y logs; Clase 10 evita bottlenecks en escritura continua. | 10 | Amazon.es | Ver producto |
| LoRa HAT Dragino 868 MHz | Integración GPIO para multi-canal LoRaWAN (868 MHz Europa); más estable que USB. Docs en dragino.com. | 59 | Amazon.es | Ver producto |
| Power Bank solar 5V 3A + panel solar 10-20W | Autonomía ~5-10Wh/día; IP65 para rural. Eficiencia >18% en sombra. | 50 | Amazon.es | Ver producto |
| Controlador solar MPPT Victron SmartSolar (75/10) | Eficiencia 98% MPPT; protege batería y extiende vida útil. Bluetooth para monitoreo. | 60 | Amazon.es | Ver producto |
| Conversor DC-DC 12V a 5V 3A | Salida estable para Pi; evita picos en tx LoRa. Bajo consumo <1mA quiescente. | 9 | Amazon.es | Ver producto |
| RTC DS3231 | Precisión ±2ppm para timestamps offline; batería CR2032 dura años. | 4 | Amazon.es | Ver producto |

Subtotal Bloque 1: 259 €. Justificación general: Bajo consumo total (~2W activo), fiabilidad >95% uptime, ROI vía optimización riego (ahorro 20-30% agua).

## Bloque 2: Nodo Sensor (Microcontrolador + Sensores + Actuador)

Los nodos sensores están diseñados para operar de forma autónoma, recoger datos ambientales y controlar el riego según condiciones medidas. Usan tecnología LoRa por su bajo consumo y gran alcance.

Nodos autónomos con ESP32-LoRa para recolección de datos y control riego. Bajo consumo (<10µA sleep) y alcance >5km en rural.

| Componente | Justificación | Precio Estimado (€) | Fuente | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTGO LoRa32 V2.1 / Heltec LoRa V3 | ESP32 + LoRa integrado (SX1262); simplifica vs Arduino separado. Docs Arduino IDE. | 35 | Amazon.es | Ver producto |
| Sensor de humedad del suelo capacitivo | Resistente corrosión, preciso 0-100%; ideal farming. Bajo consumo <1mA. | 6 | Amazon.es | Ver producto |
| Sensor DHT22 | DHT22 económico (±0.5°C, ±2% RH); I2C fácil. | 8 | Amazon.es | Ver producto |
| Sensor BH1750 | Luz 1-65535 lux digital I2C; estable vs LDR. Para triggers riego por insolación. | 7 | Amazon.es | Ver producto |
| Electroválvula 12V DC + MOSFET IRF520 | Control eficiente riego (bajo desgaste); MOSFET PWM para duty cycle. | 15 + 2 | Amazon.es | Válvula / MOSFET |
| Caja estanca IP65/67 | Protección agua/polvo en campo; material ABS duradero. | 8 | Amazon.es | Ver producto |

Subtotal Bloque 2 (por nodo): 81 €. Justificación: Consumo tx <50mWh/paquete; compatibilidad LoRaWAN nativa; docs en GitHub repos.

## Bloque 3: Energía Autónoma para Nodos

Cada nodo se alimenta mediante un sistema solar-batería autónomo, sin necesidad de cableado externo. Sistema placa solar-batería para >6 meses autonomía; recarga diaria cubre ~10mAh/día.

| Componente | Justificación | Precio Estimado (€) | Fuente | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batería Li-ion 18650 (2600 mAh) | Densidad alta, 500 ciclos; BMS integrado para seguridad. | 6 | Amazon.es | Ver producto |
| TP4056 con protección | Carga segura Li-ion (sobrecarga/descarga); eficiencia >90%. | 2 | Amazon.es | Ver producto |
| Panel solar 6V 2W | ~1-2Wh/día soleado; policristalino eficiente en nublado. | 5 | Amazon.es | Ver producto |
| Conversor DC-DC 3.3V | Regulación >90% para ESP32; bajo ripple. | 5 | Amazon.es | Ver producto |

Subtotal Bloque 3 (por nodo): 18 €. Justificación: Eficiencia energética total >85%; fiabilidad en ciclos (MTBF >10k h).

## Bloque 4: Prototipado y Accesorios

Estos materiales son necesarios para el montaje, testeo y validación del Sistema; permiten medir consumo real (<1mA sleep).

| Componente | Justificación | Precio Estimado (€) | Fuente | Enlace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protoboard y cables jumper | Para prototipado sin soldadura. Permiten validar circuitos antes del montaje final. | 7 | Amazon.es | Ver producto |
| Soldador, estaño y herramientas | Montaje permanente; tips intercambiables para precisión. | 25 | Amazon.es | Ver producto |
| Multímetro digital con microamperímetro | Permite medir el consumo real de los nodos en modo activo y en sueño profundo. Justifica la eficiencia energética en campo. Mide µA para eficiencia; resolución 0.1µA. | 25 | Amazon.es | Ver producto |

Subtotal Bloque 4: 57 €. Justificación: Esencial para validación; bajo costo vs impacto en fiabilidad.

## Costo Total Estimado

Para 1 centro + 2 nodos: 259 € (Bloque 1) + 162 € (2x Bloque 2) + 36 € (2x Bloque 3) + 57 € (Bloque 4) = 514 €